FICHE TECHNIQUE VERSION LUMIERE

Les 3T présente

Ma Petite Ile du Pacifique

Ce spectacle peut également se jouer en version sans lumière

Durée : 1h15

Personnel en tournée : 2 (1 comédien, 1 régisseuse)

Jauge :  180 max

Contact :

Compagnie		Sylvain Wallez

Technique		Angélique Guillot 	06 33 98 30 42 	a.guillot235@laposte.net

Dimensions plateau

Minimales : 6mx6m

Idéales : 8mx8m

Hauteur réglage : 5m50 idéale

Planning

Exemple pour une représentation à 14h30

Un prémontage lumière est demandé. Le plan de feu doit être opérationnel et gélatiné à l’arrivée de la compagnie.

Temps de montage 30min

Démontage 30min

9h : Déchargement et montage décor

9h30 : Réglage lumière

11h : Conduite + Raccord

12h : Repas

LUMIERE

Console : Eos Ion XE

10 Par LED RGBW (avec zoom !)

1x PC 2kw

7x PC 1kw

4x Dec 1kw 613

3x Dec 1kw 614

6x PAR 64 CP62/61

Gélatines : R132, R119

SON

La cie tourne avec un QLab.

Jauge inférieure à 100

Prévoir un système de diffusion professionnel avec subs adapté à la jauge de la salle.

Prévoir 2 enceintes 15 pouces sur pieds, derrière le rideau de fond de scène.

Envoi de bandes sons uniquement, depuis un ordinateur de la régie.

La répartition entre les enceintes derrière le rideau et la face sera la suivante :

- 70% dans les enceintes au lointain

- 30% dans la face

Prévoir une EQ sur les enceintes du lointain :

- -6 dB vers 150 Hz

Jauge supérieure à 100

Prévoir un système de diffusion professionnel avec subs adapté à la jauge de la salle.

Prévoir 2 enceintes 15 pouces sur pieds, derrière le rideau de fond de scène.

Envoi de bandes sons depuis un ordinateur de la régie.

La répartition entre les enceintes derrière le rideau et la face sera la suivante :

- 70% dans les enceintes au lointain

- 30% dans la face

Prévoir une EQ sur les enceintes du lointain :

- -6 dB vers 150 Hz

- +6 dB vers 3kHz

Booster les subs  de la face si possible

Deux micros Shure SM91 espacés d’environ 4m seront placés en nez de scène afin de reprendre la voix du comédien

Une EQ adaptée sera appliquée sur ces micros (coupe-bas, atténuation des fréquences larsens…)

Ces micros seront envoyés seulement dans la face, avec un niveau modéré, le but étant d’apporter un léger soutien à la voix du comédien

Loge

1 loge fermant à clé avec infusion, décaféiné, fruit et gâteaux secs.

Fer et table à repasser.

Catering

2 repas chauds dont minimum un végétarien (ni viande ni poisson)